# A10 同编同解demo说明

2012-3-29

测试平台：A10-EVB-V1.1开发板

测试环境：（1）Android4.0.3

（2）linux 3.0

## H264编码库说明

H264编码库的对外接口在头文件H264encLibApi.h中定义。编码库对外提供了两个接口：H264EncInit和H264EncExit，通过H264EncInit返回一个VENC_DEVICE结构体指针，然后通过这个指针来操作编码库，其中VENC_DEVICE结构如下：

typedef struct VENC_DEVICE

{

void *priv_data;    //Mp4EncCtx

void *pIsp;

__s16 (*open)(struct VENC_DEVICE *p);

__s16 (*close)(struct VENC_DEVICE *p);

__s16 (*encode)(struct VENC_DEVICE *p);

__s16 (*IoCtrl)(struct VENC_DEVICE *p, __u32, __u32);

__s16 (*GetBitStreamInfo)(struct VENC_DEVICE *pDev, __vbv_data_ctrl_info_t *pdatainfo);

__s16 (*ReleaseBitStreamInfo)(struct VENC_DEVICE *pDev, __s32 node_id);

__s32 (*GetFrmBufCB)(__s32 uParam1,  void *pFrmBufInfo);

__s32 (*WaitFinishCB)(__s32 uParam1, void *pMsg);

}VENC_DEVICE;

这个结构体中包含了所有的对编码库操作的相关函数，为了描述方面用 open 来代替 __s16 (*open)(struct VENC_DEVICE *p)，（下面同理）。

1. open

open中配置了编码初始化的一些信息，并且申请了FIFO的编码输出的VBV buffer

2. close

close 退出编码并释放资源，包括释放编码的VBV buffer

3. encode

通过调用encode 可以编码一帧picture，在启动调用encode之前，先配置回调函数GetFrmBufCB，encode 通过回调函数GetFrmBufCB要一帧原始数据

4. IoCtrl

用来发送控制命令，例如在调用编码 open 之前，要先通过IoCtrl命令来设置一些编码信息参数，如下：

IoCtrl(pCedarV, VENC_SET_ENC_INFO_CMD, &enc_fmt)；

函数参数：1. 编码操作句柄；2. 设置控制命令类型 3. 参数信息

说明一下demo中会用到的控制命令VENC_SET_ENC_INFO_CMD的参数信息，先看一下enc_fmt 的结构(在Type.h中定义)：

typedef struct VIDEO_ENCODE_FORMAT

{

__u32       codec_type;         // video codec type, __herb_codec_t

__s32		width;				//encoder frame width

__s32		height;				//encoder frame height

__u32       frame_rate;         // frame rate

__s32		color_format;

__s32		color_space;

__s16		qp_max;

__s16		qp_min;

__s32       avg_bit_rate;       // average bit rate

__s32		maxKeyInterval;

__u8		profileIdc;

__u8		levelIdc;

__u32		src_width;

__u32		src_height;

__u32		quality;		// for jpeg encoder

} __video_encode_format_t;
可见，通过上面的参数可以设置 frame rate，宽度、高度等信息。

5. GetBitStreamInfo

编码后的数据保存在一块FIFO的编码VBV buffer中，GetBitStreamInfo 在调用encode之后调用，通过调用GetBitStreamInfo来得到编完的一帧数据信息，包括地址信息。在GetBitStreamInfo 的第二个参数中，是得到的数据信息，其结构如下：

typedef struct VBV_DATA_CTRL_INFO

{

__s32       idx;

__u8        *pData0;

__s32       uSize0;

__u8        *pData1;

__s32       uSize1;

__s64       pts;

__bool      pts_valid;

__s32       uLen0;       //buffer

__s32       uLen1;       //buffer

__u8		*privateData;

__s32		privateDataLen;

__u8		keyFrameFlag;

} __vbv_data_ctrl_info_t;

每一帧的数据通过pData0、uSize0、pData1和uSize1来获取。

第一帧的数据中包含了流的相关信息，通过数据结构__vbv_data_ctrl_info_t的privateData 和privateDataLen来获取，

6. ReleaseBitStreamInfo

ReleaseBitStreamInfo 函数用来归还buffer

7. GetFrmBufCB

回调函数GetFrmBufCB 要在调用encode 之前注册，把原始的数据地址提供给encode。GetFrmBufCB 有两个参数，第一个参数，暂时没用，第二个参数传递了原始数据地址。

8. WaitFinishCB

回调函数WaitFinishCB要在调用encode 之前注册，encode 用其等待编码一帧的完成。

## Demo说明

1. 在这个demo中, 对编码库的接口重新进行了封装，由函数CedarvEncInit来创建编码device对象，由CedarvEncExit来释放编码device资源；

2. 编码和解码都由VE来完成，并且编码和解码是互斥的，经测试编码一帧720P的视频需要9~10ms, 解码一帧720P的视频需要6~7ms，通过分时复用VE，完全可以达到同编同解 720P，30fps;

3. 在demo中创建了4个线程, thread_camera()、thread_enc()和thread_dec（）。thread_camera()负责从camera采集数据，线程thread_enc()完成从camera的缓冲buffer中获取数据，并完成编码，同时把编码后的bitstream搬移到 decode的输入bitstream FIFO buffer（简称VBV）中；线程thread_dec()会从VBV中获取数据进行解码，需要注意从VBV获取数据的过程已经封装在了函数 decode_one_frame() 中，然后通过decode_output_frame()，得到解码后的一帧数据。为了保存编码后的数据，线程thread_enc()还会把编码后的bitstream搬移到一块预先开辟的2M的缓冲buffer中；线程thread_save_bs()会判断缓冲buffer中的数据量，每满1M就保存一下bitstream数据到文件h264.dat中

## 移动侦测

- demo中为运动检测加入了两个控制命令：

(1) VENC_LIB_CMD_SET_MD_PARA（设置运动检测的灵敏度）

设置的值从 0 ~9, 推荐使用 0，0代表最高灵敏度；

(2) VENC_LIB_CMD_GET_MD_DETECT (获取运动检测的结果)

在demo中演示了运动检测过程，在encode之前由命令VENC_LIB_CMD_SET_MD_PARA设置灵敏度参数，在encode 之后 由命令VENC_LIB_CMD_GET_MD_DETECT得到运动检测结果。