1．Stream_info 中的普通变量的取值：

(1) video_width: 视频宽度，若无法获得，则设为0

(2) video_height: 视频高度，若无法获得，则设为0

(3) frame_rate:   帧率，单位帧/ms, 若无法获得，则设为0

(5) frame_duration: 每帧视频的持续显示时间(单位us)，若无法获得，则设为0

(6) aspect_ratio: 宽高像素比，若无法获得，则设为0

(7) _3d_mode:  CEDARV_3D_MODE_NONE (2D显示模式)

(8) is_pts_correct : 1 (ts封装的视频流)

0 (其他格式封装)

2．Stream_info 中的特殊变量init_data_len, init_data的取值：

(1)若视频流为mov封装的码流，init_data 为存储esds中SpecificDescrTag(0x05)的地址，init_data_len 为SpecificDescrTag的长度。

(2) 若视频流为avi封装的码流，init data为存储strf中private data的地址，init_data_len 为private data的长度。

| Strf (4 bytes) | Strf_len (4bytes) | Other datas (40 bytes) | private data (strf_len-40) |
| --- | --- | --- | --- |

(3) 若视频流为mkv封装的码流，则 init data为存储Codec Private(SPS 和PPS)的地址，init_data_len 为CodecPrivate的数据长度。

| V_MPEG4/ISO/AVC MPEG-4 part 10, ISO/IEC 14496-10 | The following structure is stored in CodecPrivate |  | Subtype | FOURCCMap(‘AVC1’) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Size (bits) | Contents | Format | MPEG2Video |
|  | 8 | Reserved | dwProfile = CodecPrivate.Profile; dwLevel = CodecPrivate.Level; dwFlags = CodecPrivate.NALUSizeLength + 1; SPSs and PPSs are concatenated and stored at dwSequenceHeader, without SPS and PPS counts |  |
|  | 8 | Profile |  |  |
|  | 8 | Reserved |  |  |
|  | 8 | Level |  |  |
|  | 6 | Reserved |  |  |
|  | 2 | Size of NALU length minus 1 |  |  |
|  | 3 | Reserved |  |  |
|  | 5 | Number of Sequence Parameter Sets |  |  |
|  | ？ | Sequence Parameter Sets, each is prefixed with a two byte big-endian size field |  |  |
|  | 8 | Number of Picture Parameter Sets |  |  |
|  | ？ | Picture Parameter Sets, each is prefixed with a two byte big –endian size field |  |  |

(4) 若视频流为asf封装的码流，则 init data为存储的Codec specific data的地址，init_data_len 为Codec specific data的数据长度。(Codec specific data是video media type中format data的一部分， format data的结构如下)

| Field name | Field type | Size (bits) |
| --- | --- | --- |
| Format Data Size | DWORD | 32 |
| Image Width | LONG | 32 |
| Image Height | LONG | 32 |
| Reserved | DWORD | 16 |
| Bits Per Pixel Count | DWORD | 16 |
| Image Size | DWORD | 32 |
| Horizontal Pixels Per Meter | LONG | 32 |
| Vertical Pixels Per Meter | LONG | 32 |
| Colors Used Count | DWORD | 32 |
| Important Colors Count | DWORD | 32 |
| Codec Specific Data | BYTE | varies |

(5) 若为其他码流，则init_data_len = 0, init_data = NULL;

3．Stream_info 中的特殊变量format, sub_format, container_format根据加载的driver及流的封装格式进行取值：

3.1 mpeg2 driver

(1) format = CEDARV_STREAM_FORMAT_MPEG2

(2) sub_format = CEDARV_MPEG2_SUB_FORMAT_MPEG1 (编码格式为mpeg1)

= CEDARV_MPEG2_SUB_FORMAT_MPEG2 (编码格式为mpeg2)

(3) container_format = CEDARV_CONTAINER_FORMAT_UNKNOW

3.2 rmvb driver

(1) format = CEDARV_STREAM_FORMAT_REALVIDEO

(2) sub_format = CEDARV_SUB_FORMAT_UNKNOW

(3) container_format = CEDARV_CONTAINER_FORMAT_UNKNOW

3.3 h264 driver

(1) format = CEDARV_STREAM_FORMAT_H264

(2) sub_format = CEDARV_SUB_FORMAT_UNKNOW

(3) container_format = CEDARV_CONTAINER_FORMAT_TS (ts封装视频流)

= CEDARV_CONTAINER_FORMAT_UNKNOW(其它)

3.4 vc1 driver

(1) format = CEDARV_STREAM_FORMAT_VC1

(2) sub_format = CEDARV_SUB_FORMAT_UNKNOW

(3) container_format  = CEDARV_CONTAINER_FORMAT_TS (ts封装视频流)

= CEDARV_CONTAINER_FORMAT_UNKNOW(其它)

3.5  mJpeg  driver

(1) format = CEDARV_STREAM_FORMAT_MJPEG

(2) sub_format = CEDARV_SUB_FORMAT_UNKNOW

(3) container_format = CEDARV_CONTAINER_FORMAT_UNKNOW

3.6 vp8 driver

(1) format = CEDARV_STREAM_FORMAT_VP8

(2) sub_format = CEDARV_SUB_FORMAT_UNKNOW

(3) container_format = CEDARV_CONTAINER_FORMAT_UNKNOW

3.7 mpeg4 driver

(1) format = CEDARV_STREAM_FORMAT_MPEG4

(2) sub_format

= CEDARV_MPEG4_SUB_FORMAT_XVID(编码格式为xvid，pmp4, fmp4, mp4v)

= CEDARV_MPEG4_SUB_FORMAT_DIVX3 (编码格式为div3或div4, mp43)

= CEDARV_MPEG4_SUB_FORMAT_DIVX4 (编码格式为divx)

= CEDARV_MPEG4_SUB_FORMAT_DIVX5(编码格式为div5, dx50)

= CEDARV_MPEG4_SUB_FORMAT_SORENSSON_H263(编码格式为flv1)

= CEDARV_MPEG4_SUB_FORMAT_RMG2(编码格式为rmg2)

= CEDARV_MPEG4_SUB_FORMAT_H263(编码格式为h263)

= CEDARV_MPEG4_SUB_FORMAT_VP6 (编码格式为vp62)

= CEDARV_MPEG4_SUB_FORMAT_WMV1(编码格式为wmv1)

= CEDARV_MPEG4_SUB_FORMAT_WMV2(编码格式为wmv2)

= CEDARV_CONTAINER_FORMAT_UNKNOW

(3) container_format = CEDARV_CONTAINER_FORMAT_ASF (asf封装的视频流)

= CEDARV_CONTAINER_FORMAT_FLV (flv封装的视频流)

= CEDARV_CONTAINER_FORMAT_UNKNOW(其它)